镇江东联仪表有限公司

1、 产品说明

工业用隔爆热电阻作为温度测量和控制传感器与显示仪表配套，以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的的温度。

我厂生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造，热电特性符合国际IEC标准，并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格。

隔爆热电偶，热电阻的结构、原理与装配方式基本相同，主要区别是隔爆产品接线盒（外壳）在设计上采用高强度铝合金压铸而成，并具有足够的内部空间，壁厚和机械强度，橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆。

2、 工作原理

防爆热电阻是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接线盒内间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。

3、 型号技术参数

隔爆一体化热电阻：WZP-240  PT100  0~150℃  4~20mA/DC信号输出给微机或显示器。

合格证

产品名称：隔爆一体化铂电阻

产品型号：WZP-240

分 度 号：PT100

产品规格：L=250/100

温度范围：0~150℃

电压范围：24v

输出信号：4~20mA

中国    江苏

镇江东联仪表有限公司

