数字压力表参数：

◆型号：YS100   YS150

本数字压力表结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法，达到高精度，低功耗的要求。采用大屏幕的液晶显示技术，使数据清晰易读。独特的背景灯技术夜晚也能正常使用，采用进口芯片，对仪表数据采集、记忆、测量保持最高峰值，手动回零，外壳采用不锈钢，耐腐蚀，抗机械压力，机体整体采用密封技术，可以应用在多种复杂的环境中。陶瓷传感器经久耐用，安全卫生，可应用在食品卫生行业。本产品是国外名牌数字压力表的中国OEM产品，拥有和国外数字压力表同样性能，是替代传统机械表的理想选择。








 INCLUDEPICTURE "http://www.wxylb.com/Up/day_121122/201211221941435619.jpg" \* MERGEFORMATINET 
[image: image2.jpg]




◆主要用途：

油田注水，井口容器设备压力测量：
2、原油外输：动力设备管道泵进出口压力测量；

 3、石油化工：生产工艺中的真空，微压及腐蚀性的气体，液体压力测量；

 4、液压系统、制冷、过程监控OEM应用；

 5、高温介质，粘稠介质，液体高度测量；

6、空调、气体处理设备、呼吸机、医疗设备、实验室、压缩机等压力的测量。

◆操作说明

本产品的传感器与显示处理部分采用一体化的设计结构，使用简便，该仪表与被测机构使用螺纹直接连接的方式，对仪表的摆放角度不做任何要求。在使用测量以前应该估算被测量目标的大致压力范围，以免由于压力过大超出测量范围对传感器造成机械上的损坏。本产品的压力响应时间为2S。

◆注意事项

1．本产品使用了液晶显示技术，在强光下使用会减少液晶屏幕的使用寿命，而且可能会使数据辨认不清楚，所以安装使用的地点应避免强光直射。如果因强光直射造成的事故后果，本厂不负任何责任。

2．仪表接液部分为不锈钢金属材料和陶瓷传感器，可直接测量弱酸、弱碱性介质，但如测量强酸，强碱的介质应选取使用隔膜型数字压力表。

3．本产品使用不可再充电的锂电池，使用过后的电池应妥善处理（可邮寄回本公司统一处理）以免造成环境污染。

4．在低温的情况下使用（小于-30℃）时，可能会造成仪表不显示等故障；在高温的情况下使用（大于85℃），应加散热器，否则测量精确度无法保证，而且过高的温度情况下锂电池有爆炸的危险。在存储或运输的过程中也应该注意仪表温度。

5．由于本产品为电子产品，在强电磁场中使用会使仪表产生故障，造成示值不准确或根本无法显示等情况，但是不会对仪表造成本质的损坏。

6．不同的仪表有不同的压力测量范围，正常情况下可以在超过量程的10%以内使用，进一步超量程使用可能会造成传感器的永久损坏，进而造成测量气体或液体的泄露，这种损坏是不可恢复的，由此造成的后果本厂不承担任何连带责任。

◆故障与排除

本产品属于机电产品，在运输过程和使用过程中，由于环境干扰，人为操作不当的原因，可能造成仪表不能正常工作和显示。对于简单的故障用户可以自行排除，其他的故障需要返回到制造厂商进行维修。下面列表提示故障极其排除方法。







